UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN RAFAEL
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
Cátedra: Gestión y Mantenimiento Electromecánico

TRABAJO PRÁCTICO N° 1
INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD
Línea de Elevación y Transporte de Áridos de Alta Densidad
Diagnóstico Operativo, Matriz de Criticidad, Ishikawa 6M, 5 Porqués y Plan de Mantenimiento

NÓMINA DE ALUMNOS / INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

| N° | Nombre y Apellido | Legajo Oficial |
| --- | --- | --- |
| 1 | Martín Méndez | 11335 |

Ciclo Lectivo: 2026 · San Rafael, Mendoza, Argentina

# 1. Contexto Industrial y Especificaciones del Activo

El presente trabajo de ingeniería se desarrolla sobre la Línea Principal de Elevación y Transporte de Áridos de Alta Densidad de un complejo industrial de procesamiento continuo. La línea opera nominalmente en régimen continuo de 24 horas por día durante 300 días al año (7,200 horas anuales programadas). El flujo continuo de material abastece de forma directa e ininterrumpida a un reactor químico principal, en el cual cualquier detención imprevista en el suministro de sólidos genera la petrificación prematura de la masa en proceso, provocando pérdidas catastróficas por lucro cesante, daño de equipos y extensas paradas no programadas.

Componentes Principales del Sistema Electromecánico:

Unidad Motriz (SYS-MOT): Motor asincrónico trifásico de jaula de ardilla, 55 kW, 4 polos, 1475 RPM, 380/660 V, 50 Hz, aislamiento dieléctrico Clase F (155 °C), grado de protección IP55, acoplado mediante arrancador suave electrónico.

Reducción de Velocidad: Reductor ortogonal de tres etapas de engranajes helicoidales cónicos rectificados, lubricado por barboteo con aceite sintético ISO VG 220, relación de reducción i = 28:1.

Polea Motriz y Apoyos: Polea de accionamiento de Ø500 mm con revestimiento elastomérico cerámico vulcanizado, montada sobre eje macizo de acero bonificado SAE 4140, soportado por dos cajas de rodamientos de pie monobloc (SNH) con rodamientos oscilantes de rodillos esféricos SKF 22220 EK y fijación por manguito cónico.

Sistema de Tensionado y Control (SYS-TEN): Centralita oleohidráulica compacta con bomba de engranajes (20 bar de presión nominal), cilindro hidráulico de doble efecto para tensionado automático de banda, válvulas check pilotadas y presostatos de enclavamiento.

Limpieza y Protección (SYS-EST / SYS-ELE): Rascador primario frontal de poliuretano de alta densidad y rascador secundario en V, acompañados de sensores inductivos de desalineación lateral de banda e interruptores de parada por cable tirador.

# 2. Registro Histórico de Contingencias y Parámetros Económicos

Durante el último ciclo operativo anual (7,200 h nominales), el activo registró 5 eventos de falla intempestivos que ocasionaron tiempos improductivos, erogaciones en repuestos y consumo de mano de obra técnica:

| Evento | Descripción Técnica de la Falla | TTP (h) | Repuestos (USD) | Mano de Obra (HH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Picado severo (spalling) en pista exterior de rodamiento SKF 22220 EK por contaminación con polvo abrasivo y degradación térmica de grasa. Desmontaje completo de polea motriz. | 28.0 | $1,850 | 48 |
| F2 | Sobrecalentamiento y cortocircuito entre espiras en estator de motor eléctrico de 55 kW por bloqueo de ventilador y capa de polvo sobre carcasa. Rebobinado integral en taller externo. | 42.0 | $3,400 | 24 |
| F3 | Fuga masiva de fluido hidráulico por fisura en latiguillo de alta presión debido a fatiga por pulsación cíclica en centralita de 20 bar. Caída de presión y disparo de interbloqueo. | 6.0 | $320 | 12 |
| F4 | Desalineación severa de banda por acumulación de material arcilloso en tambor de reenvío. Rasgado longitudinal de 15 m de cubierta superior. Vulcanizado en caliente por terceros. | 36.0 | $4,200 | 36 |
| F5 | Desgaste prematuro y atrancamiento de rascador de uretano contra la banda, induciendo sobrecarga mecánica y sobretemperatura severa en reductor ortogonal. | 8.0 | $450 | 16 |

Parámetros Económicos y Tarifas Oficiales de Planta:
• Costo de Parada de Planta (Lucro cesante + Costos fijos): $2,500 USD/hora.
• Tarifa Horaria de Mano de Obra Propia de Mantenimiento: $25 USD/HH.

# 3. Resolución Técnica de Consignas Oficiales (C1 a C6)

## Consigna 1: Taxonomía de Activos (ISO 14224) y Matriz de Criticidad

a) Arbolado Jerárquico del Sistema y Criterio de Decisión Reparación vs. Reemplazo:
De acuerdo con los lineamientos de la norma internacional ISO 14224, la estructura jerárquica del activo se clasifica en niveles sucesivos para asegurar la integridad de la gestión técnica y contable:
• Nivel 2: Complejo Industrial de Molienda y Procesamiento de Minerales.
• Nivel 3: Sección Operativa de Elevación y Transporte de Áridos.
• Nivel 4 (Unidad de Equipo Principal): Cinta Transportadora Principal (CV-01).
• Nivel 5 (Sistemas Funcionales): SYS-MOT (Unidad Motriz), SYS-BAN (Banda y Rodillos), SYS-TEN (Tensionado Oleohidráulico), SYS-EST (Estructura y Limpieza), SYS-ELE (Control y Seguridad Eléctrica).
• Nivel 6 (Componente / Ítem Mantenible): Rodamiento SKF 22220 EK, Bobinado de estator, Latiguillo hidráulico flexible, Hoja rascadora de uretano.
• Nivel 8 (Parte Indivisible): Pistas de rodadura de rodamiento, retenes de labio, aislación de esmalte de cobre.

Límite Metodológico: Reparación (MTBF) vs. Reemplazo (MTTF) • Nivel de Reparación (Niveles 4 y 5): Activos mecánicos complejos reparables (motor 55 kW, reductor de velocidad, polea motriz). Se gestionan bajo el parámetro MTBF (Mean Time Between Failures), buscando extender su confiabilidad mediante intervenciones programadas. • Nivel de Reemplazo (Niveles 6 y 8): Componentes unitarios no reparables económicamente (rodamientos, mangueras hidráulicas, rascadores). Se gestionan bajo el parámetro MTTF (Mean Time To Failure), realizándose su descarte definitivo y sustitución ante detección de degradación.

b) Matriz de Criticidad de Subsistemas (Escalas Discretas Cátedra):
Se evalúa el riesgo relativo mediante la formulación oficial Ci = S + A + O + D y Criticidad Total C = F × Ci, respetando estrictamente las escalas discretas de la cátedra:
• Frecuencia (F): 1 (Rara), 2 (Ocasional), 3 (Frecuente), 4 (Muy Frecuente).
• Seguridad (S): 1 (Sin daño), 2 (Lesión leve), 3 (Grave / Incapacitante).
• Medio Ambiente (A): 1 (Sin impacto), 2 (Contenido local), 3 (Severo / Derrame externo).
• Impacto Operacional (O): 1 (Sin parada), 3 (Parada parcial), 10 (Parada total con riesgo de petrificación en reactor).
• Costo Directo (D): 1 (< $1,000 USD), 2 ($1,000 - $3,000 USD), 4 (> $3,000 USD).
Límites de Clasificación: Clase A - CRÍTICO (C ≥ 15), Clase B - SEMICRÍTICO (10 ≤ C < 15), Clase C - NO CRÍTICO (C < 10).

| Subsistema | F | S | A | O | D | Ci | C | Clase Asignada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Motriz (SYS-MOT) | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 17 | 51 | Clase A - Crítico |
| Banda y Rodillos (SYS-BAN) | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 17 | 51 | Clase A - Crítico |
| Sistema de Tensión (SYS-TEN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 16 | Clase A / B |
| Estructura y Chasis (SYS-EST) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | Clase B - Semicrítico |
| Tablero y Control (SYS-ELE) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | Clase C - No Crítico |

c) Modelos de Mantenimiento Justificados:
• Clase A — Modelo de Alta Disponibilidad: Aplicado a Unidad Motriz y Banda. Combina monitoreo continuo de vibraciones (envolvente y aceleración), termografía infrarroja, análisis de lubricante y overhaul mayor programado en paradas de planta.
• Clase B — Modelo Sistemático / Predictivo: Aplicado a Sistema de Tensión y Estructura. Sustitución a vida límite (mangueras hidráulicas cada 24 meses) e inspección periódica de presiones.
• Clase C — Modelo Condicional y Mantenimiento Autónomo (TPM): Rutinas diarias CIL realizadas por operadores para limpieza de rascadores y carcasas, permitiéndose el correctivo a la rotura solo si no induce daños secundarios.

## Consigna 2: Plan de Inspecciones Sensoriales (TPM) e Instrumentales (PdM)

| Tipo Inspección | Componente Objetivo | Técnica / Sentido | Parámetro de Control | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensorial (TPM) | Rascadores de uretano | Visual / Palpado | Desgaste de filos, tensión contra banda, atascamientos | Diaria (por turno) |
| Sensorial (TPM) | Tambor de reenvío y polea | Visual / Auditivo | Acumulación de áridos en cilindro, chirridos de rozamiento | Diaria |
| Sensorial (TPM) | Central hidráulica y mangueras | Visual / Olfativo | Fugas superficiales, nivel de tanque, pulsación excesiva | Diaria |
| Instrumental (PdM) | Rodamientos SKF 22220 EK | Vibrómetro / Ultrasonido | Velocidad RMS (ISO 10816-3) y aceleración de envolvente | Quincenal |
| Instrumental (PdM) | Motor eléctrico 55 kW | Termografía infrarroja | Gradiente térmico carcasa/bornera (< 75 °C) y consumo trifásico | Mensual |
| Instrumental (PdM) | Reductor ortogonal 28:1 | Análisis físico-químico aceite | Viscosidad a 40 °C, ppm agua, conteo de partículas ISO 4406 | Trimestral |

## Consigna 3: Asignación de Estrategias de Mantenimiento Proactivo

| Evento | Componente | Tipo Mantenimiento | Tarea de Inspección Técnica | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Rodamiento SKF 22220 EK | Predictivo (CBM) | Análisis de vibraciones por demodulación y relubricación asistida por ultrasonido acústico. | Quincenal |
| F2 | Motor asincrónico 55 kW | Preventivo / TPM | Limpieza de tobera de ventilador y carcasa (TPM) + Termografía y megado de aislación. | Semanal / Mensual |
| F3 | Latiguillo de 20 bar | Preventivo Sistemático | Inspección de fatiga por pulsación y sustitución calendarizada preventiva cada 24 meses. | Mensual / 2 años |
| F4 | Banda transportadora 15 m | TPM y Predictivo | Limpieza de tambor de cola por rascador interior + Chequeo funcional de sensores inductivos. | Diaria |
| F5 | Rascador de uretano | Mantenimiento Autónomo (TPM) | Inspección de labio de contacto, ajuste de resorte tensor y remoción de costra de mineral. | Diaria |

## Consigna 4: Determinación de KPIs y Análisis de Patrones de Nowlan & Heap

a) Memoria de Cálculo de Indicadores de Confiabilidad y Mantenibilidad:
• Tiempo Operativo Programado (TOP): 7,200 h/año (24 h × 300 días).
• Tiempo Total de Paradas por Falla (TTP): 120.0 h (sumatoria F1 a F5).
• Tiempo de Funcionamiento Real (TFR): TOP - TTP = 7,080.0 h.
• Caso Base Nominal (N = 5):
   - MTBF = TFR / N = 1,416.00 h | MTTR = TTP / N = 24.00 h.
   - Disponibilidad Inherente (Ai) = 98.33% | Disponibilidad Operacional (Ao) = 98.33%.
• Caso Refinado con Repetición Estimada de Fallas (N_est = 9):
   - MTBF = 786.67 h | MTTR = 13.33 h | Ai = Ao = 98.33%.

b) Análisis de Patrones de Falla de Nowlan & Heap:
¿Sigue la línea de transporte la 'curva de la bañera' (Patrón A)?
RESPUESTA: NO. La investigación clásica de Nowlan & Heap (1978) demostró que la curva de la bañera (Patrón A) solo representa el 4% de las fallas en la industria moderna, mientras que los patrones dependientes de la edad (A, B, C) suman apenas el 11%. En marcado contraste, los Patrones Aleatorios e Incondicionales a la Edad (D, E, F) representan el 89%:
• Patrón D (7%): Falla aleatoria tras período inicial de asentamiento.
• Patrón E (14%): Tasa de falla estrictamente constante y aleatoria durante toda la vida útil.
• Patrón F (68%): Altísima mortalidad infantil inicial seguida de tasa de falla aleatoria constante.

En nuestra cinta transportadora, el 100% de las fallas obedecen a los Patrones D, E y F:
• F1 (Rodamiento): Contaminación accidental con polvo de sílice y daño en retén (Patrón E/F), no fatiga L10.
• F2 (Motor): Bloqueo aerodinámico de ventilador por barro mineral y calentamiento extremo (Patrón E).
• F3 (Latiguillo): Fatiga cíclica por picos de pulsación hidráulica (Patrón D/E).
• F4 (Cinta): Rasgado aleatorio por atascamiento de áridos en cola (Patrón E).
• F5 (Rascador): Trabamiento por acumulación de barro (Patrón D/E).

Conclusión Estratégica: Desarmar equipos por horas de calendario no previene estas contingencias y aumenta drásticamente el riesgo de inducir fallas de mortalidad infantil (Patrón F). La estrategia óptima es el CBM y TPM.

## Consigna 5: Balance Económico y Caso de Negocio de Motor Standby

| Evento | TTP (h) | Costo Parada (USD) | Repuestos (USD) | HH | Costo MO (USD) | Costo Total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 28 | $70,000 | $1,850 | 48 | $1,200 | $73,050 |
| F2 | 42 | $105,000 | $3,400 | 24 | $600 | $109,000 |
| F3 | 6 | $15,000 | $320 | 12 | $300 | $15,620 |
| F4 | 36 | $90,000 | $4,200 | 36 | $900 | $95,100 |
| F5 | 8 | $20,000 | $450 | 16 | $400 | $20,850 |
| TOTAL | 120 | $300,000 | $10,220 | 136 | $3,400 | $313,620 |

Estudio de Caso: Incorporación de Motor Standby de 55 kW en Pañol (R3):
1. Diagnóstico de Cuello de Botella: Las 42 horas históricas de parada del evento F2 correspondieron a esperas logísticas externas (transporte a taller, rebobinado manual, barnizado e impregnación al vacío, horneado y ensayos dieléctricos).
2. Propuesta Técnica: Adquirir y mantener en pañol 1 motor trifásico idéntico (55 kW, 4 polos, carcasa B3 normalizada). Ante falla, se realiza la sustitución electromecánica directa in situ con alineación láser de ejes.
3. Demostración Financiera y Operativa:
   • Reducción de MTTR de F2: De 42.0 h a 4.0 h (ahorro directo de 38 horas de parada de planta).
   • Ahorro Neto Anual por Lucro Cesante: $105,000 USD - (4 h × $2,500 USD/h = $10,000 USD) = $95,000.00 USD de ahorro neto.
   • Impacto en KPIs Globales:
     - Tiempo Total de Paradas (TTP): Se reduce de 120.0 h a 82.0 h.
     - MTTR Global de Planta: Se reduce de 24.00 h a 16.40 h (82.0 h / 5 fallas).
     - Disponibilidad Global de Planta: Aumenta de 98.33% a 98.86% (+0.53% de disponibilidad productiva neta).
   • Retorno de la Inversión (ROI) y Período de Recuperación (Payback):
     - Costo de Inversión Inicial (I0): $4,000 USD (motor 55 kW IE3).
     - Costo de Posesión Anual: ~$400 USD/año (mantenimiento en pañol y rotación trimestral de rotor).
     - Beneficio Neto en el Año 1: $95,000 USD - $4,000 USD - $400 USD = $90,600 USD.
     - ROI: (($95,000 - $4,000) / $4,000) × 100% = 2,275%.
     - Payback: $4,000 / ($95,000 / 365 días) = 15.3 días de operación equivalente (o 1.6 horas de producción recuperada).

## Consigna 6: Modelo de Efecto Dominó en Falla F5 y Barrera TPM

Se modela la cadena electromecánica desencadenada por la falla F5 (atrancamiento de rascador):
1. Desgaste y Bloqueo Mecánico: La lámina de uretano sufre desgaste asimétrico y acumulación de costra en la articulación, trabándose en ángulo agudo contra la banda.
2. Aumento de Rozamiento: Se incrementa drásticamente la fuerza de fricción tangencial (Fr = μ · Fn), convirtiendo el rascador en un freno continuo.
3. Reacción Electromecánica en el Motor: Para vencer la cupla resistente (Tres), el motor de inducción incrementa su deslizamiento s = (ns - n)/ns, lo que eleva la corriente estatórica demandada, disparando el calentamiento por pérdidas Joule (P = 3 · I² · R).
4. Daño Térmico en Reductor: La transmisión de sobretorque calienta el aceite sintético ISO VG 220 por encima de 95 °C, degradando la viscosidad y colapsando la película elastohidrodinámica (EHL), induciendo desgaste prematuro por micropitting.
5. Bloqueo TPM: Una rutina diaria de 3 minutos al inicio de turno realizada por el operador (limpieza de costras y calibración de resorte) anula el Eslabón 1 y protege el tren de potencia completo.

# 4. Metodología de Análisis de Causa Raíz de Contingencias (Ishikawa 6M y 5 Porqués)

Para erradicar la recurrencia de las contingencias operativas, se aplica un análisis riguroso de resolución de problemas de ingeniería combinando el Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa 6M) para la visión sistémica del activo y el Árbol de los 5 Porqués para investigar la profundidad física, humana y latente de los eventos críticos.

## 4.1 Diagrama de Ishikawa de las 6M Aplicado a la Cinta y Eventos F1 a F5

| Dimensión (6M) | Factores Contribuyentes Identificados en el Activo | Eventos Asociados |
| --- | --- | --- |
| Maquinaria (Machine) | • F1: Retén laberíntico defectuoso en soporte monobloc SNH con ingreso de sílice. • F2: Tobera del ventilador con paso de rejilla inadecuado para polvo mineral. • F3: Circuito hidráulico de 20 bar sin amortiguador de pulsaciones; radio de curvatura crítico. • F4: Tambor de reenvío cilíndrico liso en vez de tambor autolimpiante en jaula de ardilla. • F5: Soporte de rascador rígido sin resorte autocompensador de desgaste de hoja. | F1, F2, F3, F4, F5 |
| Mano de Obra (Manpower) | • F1: Sobredosis manual de grasa con grasera sin retirar tapón de purga (reventón de retén). • F2: Omisión de verificación táctil/visual del flujo de aire forzado en rondas de turno. • F3: Montaje de latiguillo con torsión axial indebida sobre el cuerpo elastomérico. • F4: Omisión de control visual de alineación de banda en cola en arranque de turno. • F5: Falta de regulación periódica de tensión y perpendicularidad del filo rascador. | F1, F2, F3, F4, F5 |
| Método (Method) | • F1: Frecuencia de relubricación fija por calendario en lugar de lubricación por ultrasonido. • F2: Inexistencia de un estándar CIL (Mantenimiento Autónomo TPM) para soplado semanal de carcasa. • F3: Política 'run-to-failure' en componentes flexibles en vez de cambio preventivo a 24 meses. • F4: Procedimiento que no contempla parada inmediata ante acumulación en tolva de carga. • F5: Falta de checklist operativo de 3 minutos al inicio de cada turno de trabajo. | F1, F2, F3, F4, F5 |
| Materiales (Materials) | • F1: Grasa mineral básica con viscosidad insuficiente y sin aditivos sellantes para polvo de cuarzo. • F2: Costra de polvo mineral compactado con bajísima conductividad térmica (k < 0.2 W/m·K). • F3: Manguera de 1 sola malla de acero (1SN) sometida a fatiga severa en 20 bar. • F4: Cubierta de caucho estándar sin cordones transversales antidesgarro (rip-stop breakers). • F5: Poliuretano de baja resiliencia que sufre desgaste abrasivo asimétrico y desgarro. | F1, F2, F3, F4, F5 |
| Medio Ambiente (Milieu / Entorno) | • F1: Atmósfera altamente pulvígena en cabezal de accionamiento por caída de finos. • F2: Temperatura ambiente estival elevada (> 38 °C) en recinto confinado del motor. • F3: Radiación solar directa y salpicaduras de hidrocarburos sobre cubierta de mangueras. • F4: Caída accidental de terrones de áridos sobre el ramal inferior de retorno de la banda. • F5: Mezcla de finos con humedad ambiental que produce pasta arcillosa de alta adherencia. | F1, F2, F3, F4, F5 |
| Medición (Measurement) | • F1: Inexistencia de monitoreo periódico de vibraciones con demodulación de envolvente. • F2: Falta de sondas térmicas PT-100 en bobinas conectadas a disparo de arrancador suave. • F3: Ausencia de manómetro con glicerina para registrar transitorios y golpes de ariete. • F4: Sensores inductivos de desalineación descalibrados o bloqueados por barro mineral. • F5: Falta de monitoreo de corriente por fase en motor y sin sensor térmico en reductor. | F1, F2, F3, F4, F5 |

## 4.2 Árbol Causal Profundo de los 5 Porqués para Falla Crítica F2 (Motor 55 kW)

Falla Crítica Evaluada: Cortocircuito y quemado de devanado estatórico en motor trifásico de 55 kW (42 h de parada, $109,000 USD).

| Nivel del Porqué | Deducción Causal Técnica y Evidencia | Nivel de Causa |
| --- | --- | --- |
| 1. ¿Por qué ocurrió el cortocircuito entre espiras del estator? | Porque la película dieléctrica de esmalte (Clase F) de los conductores de cobre se quemó al superar los 160 °C de temperatura interna. | Causa Física Inmediata |
| 2. ¿Por qué se superaron los 160 °C en el interior del motor? | Porque colapsó la disipación térmica: el ventilador forzado se trabó por suciedad y la carcasa quedó recubierta de una costra mineral aislante (k < 0.2 W/m·K). | Causa Física / Mecánica |
| 3. ¿Por qué se bloquearon el ventilador y las aletas sin advertirse? | Porque los operadores y mantenedores no verificaron la descarga de aire ni palparon la temperatura de la carcasa durante sus rondas. | Causa Humana / Operativa |
| 4. ¿Por qué el personal de planta no detectó la acumulación de polvo? | Porque no existía un estándar formal de Mantenimiento Autónomo (TPM CIL semanal) ni inspecciones de termografía infrarroja programadas en el sector. | Causa de Método / Control |
| 5. ¿Por qué no estaban implementados el estándar TPM ni la protección térmica? | Porque la gerencia mantenía una política puramente reactiva ('run-to-failure') en accionamientos, sin haber aplicado RCM que evidenciara que la falla de un motor de $4,000 USD costaría $105,000 USD de parada y riesgo de petrificación en el reactor. | Causa Raíz Latente / Organizacional |

Acciones Preventivas de Bloqueo para Falla F2 (Poka-Yoke + TPM + Standby) 1. Poka-Yoke / Físico: Instalar 3 sondas termométricas PT-100 embebidas en las cabezas de bobina del estator, vinculadas a alarma a 130 °C y disparo de corte a 145 °C en el arrancador suave. 2. Procedimental / TPM: Implementar rutina semanal obligatoria de limpieza y soplado con aire comprimido seco de carcasa y tobera, con planilla firmada. 3. Estratégico de Pañol: Almacenar 1 motor de reserva Standby de 55 kW para garantizar reemplazo en 4 h en caso de contingencia.

## 4.3 Árbol Causal Profundo de los 5 Porqués para Falla F5 (Rascador y Efecto Dominó)

Falla Evaluada: Desgaste prematuro y atrancamiento de rascador primario con sobrecarga térmica en reductor (8 h, $20,850 USD).

| Nivel del Porqué | Deducción Causal Técnica y Evidencia | Nivel de Causa |
| --- | --- | --- |
| 1. ¿Por qué sobrecalentó el reductor y aumentó la corriente del motor? | Porque la cinta demandó una cupla resistente excesiva, forzando a los engranajes a disipar calor por fricción y al motor a absorber sobrecorriente. | Causa Física Inmediata |
| 2. ¿Por qué se disparó la cupla resistente en la cinta? | Porque la hoja de uretano del rascador primario se inclinó y trabó en ángulo agudo contra la goma, actuando como zapata de freno continua. | Causa Física / Mecánica |
| 3. ¿Por qué se trabó la hoja del rascador? | Porque sufrió desgaste asimétrico y la acumulación de costra de mineral en el soporte basculante bloqueó el resorte compensador de tensión. | Causa Física / Componente |
| 4. ¿Por qué no se limpió la costra ni se ajustó el resorte? | Porque los operadores de turno no realizaron la inspección sensorial diaria (ronda CIL de 3 minutos) para verificar el filo y la movilidad del eje. | Causa Humana / Operativa |
| 5. ¿Por qué no existía la ronda de rascadores ni sensores térmicos? | Porque la supervisión consideraba al rascador como un elemento secundario de limpieza sin impacto productivo, desconociendo el efecto dominó sobre reductor y motor; ausencia de Mantenimiento Autónomo estructurado. | Causa Raíz Latente / Organizacional |

Acciones Preventivas de Bloqueo para Falla F5 (TPM + Poka-Yoke Mecánico + PdM) 1. Metodológica / TPM: Ronda obligatoria de Mantenimiento Autónomo (3 minutos al inicio de cada turno) para remoción de costra en eje porta-rascador y palpado de filo. 2. Poka-Yoke / Mecánico: Instalar soporte basculante autolimpiante con fusible mecánico desacoplable ante sobreesfuerzo de frenado y deflector de goma anti-incrustaciones. 3. Monitoreo Predictivo: Instalar sensor de temperatura PT-100 en el tapón de vaciado del reductor ortogonal conectado al PLC de planta con parada de seguridad a 85 °C.

# 5. Conclusiones Ejecutivas y Hoja de Ruta de Mantenimiento

1. La Línea de Transporte de Áridos de Alta Densidad presenta un comportamiento de fallas gobernado en un 100% por factores aleatorios e incondicionales a la edad (Patrones D, E y F de Nowlan & Heap). En consecuencia, las intervenciones intrusivas por horas de calendario deben ser sustituidas definitivamente por Mantenimiento Basado en la Condición (CBM).
2. El costo dominante de las fallas no radica en los repuestos o mano de obra, sino en el lucro cesante por lucro cesante ($300,000 USD de $313,620 USD totales, 95.66%).
3. La adquisición de un motor Standby de 55 kW en pañol ($4,000 USD de inversión) genera un ahorro neto de $95,000 USD en la primera falla evitada, reduciendo el MTTR global a 16.40 h y elevando la disponibilidad de planta al 98.86%, con un ROI del 2,275%.
4. El Análisis de Causa Raíz mediante Ishikawa 6M y los 5 Porqués demostró que las causas raíz profundas son de carácter latente y organizativo: la implementación de Mantenimiento Autónomo (TPM) mediante rondas CIL de 3 minutos y protecciones Poka-Yoke blindan a la planta contra fallas en cadena.