UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL SAN RAFAEL

Cátedra: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

Especialidad: Ingeniería Electromecánica

Alumnos y legajo:

Año: 2026

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

TEMA: INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD, DIAGNÓSTICO DE PARÁMETROS OPERATIVOS, TAREAS DE INSPECCIÓN Y ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO.

1. Contexto Industrial

El trabajo se desarrolla sobre la Línea Principal de Elevación y Transporte de Áridos de Alta Densidad de un complejo industrial. El sistema opera nominalmente 24 horas/día durante 300 días al año (7200 horas/año). El flujo continuo abastece un reactor principal donde la detención de la alimentación provoca petrificación de masa en proceso, generando pérdidas catastróficas adicionales por limpieza y reinicio de planta.

Componentes Principales del Sistema Electromecánico:

- Unidad Motriz: Motor asincrónico trifásico de alta eficiencia, 55 kW, 4 polos, 380/660 V, 50 Hz, aislamiento Clase F, grado de protección IP55, acoplado mediante arrancador suave.

- Reducción de Velocidad: Reductor ortogonal de ejes paralelos de tres etapas, lubricado por barboteo con aceite sintético ISO VG 220, relación i=28:1.

- Polea Motriz y Apoyos: Polea de ∅500 mm con revestimiento cerámico, montada sobre ejes de acero SAE 4140 apoyados en dos soportes monobloc de pie (SNH) equipados con rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos (SKF 22220 EK) con fijación por manguito de apriete.

- Sistema de Tensionado y Control: Centralita oleohidráulica con bomba de engranajes (20 bar), cilindro hidráulico de doble efecto para tensionado automático de banda, presostatos de seguridad e interbloqueo con el circuito del motor.

- Limpieza y Protección: Rascadores primarios de uretano y secundario de hojas de metal duro, sensores inductivos de desalineación de banda e interruptores de parada por tirador de emergencia.

2. Desafío Práctico y Problema de Ingeniería

El grupo debe analizar el comportamiento del activo basándose en el registro operacional del último ciclo anual (7200 h programadas), donde la planta sufrió paradas por las siguientes contingencias:

| Evento | Descripción de la Falla Detallada |  | Tiempo Parada (h) | Costo Repuestos (USD) | Mano de Obra (HH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Falla por picado/spalling en pista exterior del rodamiento oscilante lado acoplamiento debido a contaminación con material abrasivo y degradación de grasa. Se requirió desmontaje completo de la polea motriz. |  | 28 | $1.850 | 48 |
| F2 | Sobrecalentamiento y cortocircuito entre espiras en el estator del motor eléctrico de 55 kW provocado por bloqueo del ventilador y acumulación de capa de polvo en la carcasa. Se requirió rebobinado completo. | 42 |  | $3.400 | 24 |
| F3 | Fuga masiva de fluido hidráulico por fisura en latiguillo de alta presión debido a fatiga por pulsación, provocando caída de presión en el sistema de tensionado y disparo del interbloqueo. |  | 6 | $320 | 12 |
| F4 | Desalineación severa de la banda por acumulación de material en tambor de reenvío, derivando en rasgado longitudinal de 15 metros de goma superior de la cinta. Se requirió vulcanizado en caliente por terceros. |  | 36 | $4.200 | 36 |
| F5 | Desgaste prematuro y atrancamiento del rascador de uretano, causando fricción contra la banda y sobre temperatura en reductor por trabajo en sobrecarga. |  | 8 | $450 | 16 |

Datos Económicos

- Costo de Parada de Planta (Lucro Cesante + Costo Operativo Fijo): $2.500 USD/hora.

- Costo Horario Promedio de Mano de Obra Propia de Mantenimiento: $25 USD/hora-hombre.

3. Consignas

1. Jerarquía de Activos (ISO 14224) y Modelos de Mantenimiento:

- a) Confeccione el arbolado jerárquico del sistema hasta el nivel de componente (Planta→Área→Equipo→Sistema→Elemento→Componente). Explique en qué nivel aplicará las decisiones de reemplazo y en cuál las de reparación.

- b) Determine el Nivel de Criticidad de los 5 subsistemas de la cinta transportadora evaluando la Frecuencia (F) y la Consecuencia (Ci) mediante las siguientes escalas:

Frecuencia de Falla (F):

  - 1: Rara (1 falla/año en el activo)

  - 2: Ocasional (2 fallas/año)

  - 3: Frecuente (3 a 4 fallas/año)

  - 4: Muy Frecuente (> 4 fallas/año)

Factores de Consecuencia (Ci=S+A+O+D):

  - Seguridad (S): Sin riesgo (1) | Riesgo de lesión menor (2) | Riesgo de accidente grave (3)

  - Ambiente (A): Sin impacto (1) | Impacto menor/contenido (2) | Contaminación severa de proceso (3)

  - Impacto Operacional (O): Sin parada (1) | Parada parcial (3) | Parada total de planta con petrificación en reactor (10)

  - Costo Directo de Reparación (D): <$1.000 USD (1) | $1.000-$3.000 USD (2) | >$3.000 USD (4)

Criterio de Categorización por Criticidad Total (C=F×Ci):

  - Clase A - CRÍTICO (C≥15): Asignar Modelo de Alta Disponibilidad (Monitoreo continuo + Overhaul programado).

  - Clase B - SEMICRÍTICO (10≤C<15): Asignar Modelo Sistemático / Predictivo (Re-lubricación y mediciones por calendario/condición).

  - Clase C - NO CRÍTICO (C<10): Asignar Modelo Condicional / TPM (Inspección CIL por operador y atención a la falla).

c) Justifique detalladamente la asignación de cada Modelo de Mantenimiento según los puntajes obtenidos en la matriz.

2. Plan de Tareas de Inspección (Sensoriales e Instrumental):

- Diseñe una Ruta de Inspección Rutinaria para la cinta transportadora, dividiendo las tareas según el tipo de inspección:

  - Inspecciones Sensoriales (Operador / TPM): Tareas de control visual, auditivo y táctil en marcha (fugas de aceite, ruidos en rodamientos, centrado de banda, limpieza de carcasas).

  - Inspecciones Instrumentales (Mantenimiento / Predictivo): Mediciones con instrumentos portátiles (pirómetro infrarrojo, pinza amperimétrica, vibrómetro, análisis de ultrasonido).

3. Análisis de Tipos de Mantenimiento:

Proponga y fundamente qué tipo de Mantenimiento Proactivo (Preventivo, Predictivo o TPM/Mantenimiento Autónomo) debió haberse aplicado para prevenir cada una de las 5 fallas. Complete el siguiente cuadro comparativo:

| Evento | Componente Afectado | Tipo de Mantenimiento Propuesto | Tarea de Inspección o Técnica Asociada | Frecuencia de Aplicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 |  |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |
| F4 |  |  |  |  |
| F5 |  |  |  |  |

4. Determinación de KPIs y Confiabilidad (ver ANEXO):

- a) Calcule el MTBF, el MTTR y la Disponibilidad Operativa Inherente (Ai) y Operacional (Ao). (Nota: recuerde que el indicador MTBF se aplica a sistemas/equipos reparables, mientras que el MTTF aplica a componentes indivisibles no reparables).

- b) Grafique la distribución temporal de fallas y analice: ¿Sigue este activo la clásica "curva de la bañera" (Patrón A) o se encuentra en una fase de fallas aleatorias/desgaste (Patrones D, E o F)? Justifique en función de los patrones de falla de Nowlan & Heap.

5. Evaluación de Impacto Financiero

- a) Calcule el costo total real que produjeron estas fallas durante el año:

Ctotal=Cparada+Crepuestos+CMO

(Donde Cparada=Tiempo Parada (h)×2.500 USD/h y CMO=HH×25 USD/HH).

- b) Demuestre numéricamente cuál fue la falla que causó mayor daño económico. Indique qué estrategia (ej. contar con un motor de reserva Standby en almacén) implementaría para reducir drásticamente el MTTR de la falla F2.

| Evento | TTP (h) | Costo Parada (USD) | Repuestos (USD) | HH | Costo MO (USD) | Costo Total Evento (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 |  |  |  |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |
| F4 |  |  |  |  |  |  |
| F5 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

6. Hipótesis Diagnóstica de Fallas Combinadas:

- Analice la Falla F5. Describa la cadena causa-efecto electromecánica desde el desgaste mecánico del rascador hasta la variación de corriente en el motor trifásico y el aumento de temperatura en el aceite del reductor. Explique cómo una Rutina de Inspección Diaria dentro del Mantenimiento Autónomo (TPM) interrumpe este efecto dominó.

ANEXO

FORMULACIÓN DE KPIs DE CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD

A. MTBF (Mean Time Between Failures / Tiempo Medio Entre Fallas)

Métrica de la confiabilidad. Representa el tiempo promedio que el sistema opera de manera continua sin sufrir interrupciones no programadas.

MTBF=Tiempo Total de Funcionamiento Real (TFR)N=TOP-TTPN

- Aclaración teórica: El MTBF se aplica exclusivamente a sistemas e instalaciones reparables. Para componentes indivisibles descartables (ej. fusibles, lámparas, rodamientos sellados) se utiliza el indicador MTTF (Mean Time To Failure).

B. MTTR (Mean Time To Repair / Tiempo Medio Para Reparar)

Métrica de la mantenibilidad y la eficiencia logística. Mide el tiempo promedio requerido para diagnosticar, reparar, probar y poner en servicio el equipo tras una falla.

MTTR=Tiempo Total de Paradas por Reparación (TTP)N

C. Disponibilidad Inherente (Ai) vs. Disponibilidad Operacional (Ao)

- Disponibilidad Inherente (Ai): Mide la disponibilidad ideal del diseño del fabricante. Asume condiciones logísticas perfectas e ignora esperas de repuestos, permisos administrativos o paradas por mantenimiento preventivo:

Ai=MTBFMTBF+MTTR

- Disponibilidad Operacional (Ao): Métrica real de la gestión del activo en planta. Mide la proporción de tiempo que el equipo estuvo efectivamente produciendo respecto al tiempo que estaba programado para operar:

Ao=Tiempo de Funcionamiento Real (TFR)Tiempo Operativo Programado (TOP)